热牙胶充填器

1、无线笔式设计，符合人体工程学，操作更方便灵活；

2、工作模式温度区间大工作模式温度区间大100℃-200℃，适配市面上大多数牙胶棒；

3、加热时间短，约20秒即可达到设定工作温度;

4、OLED屏幕实时监控工作温度与电量并且显示牙胶使用剩余量，方便监控热牙胶使用情况以便及时更换；

5、工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用；

6、玲珑机身，体积小，手感好；

7、全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢、中、快三挡；

8、 国家专利自动清洗免维护功能，不漏胶溢胶。能够完成设备的自动清理，大大节省设备的维护保养时间；

9、2600Amh大容量充电电池，充满电池需要约 4 小时，使用寿命长（可充放电500次以上）。连续加热保温3小时，大约可连续使用牙胶棒40个；

10、纯银工作尖有多种型号，标配23Ga、25Ga，满足临床治疗需求；

11、一年主机质保，工厂拥有专业的售后团队，提供使用保障。

牙胶充填仪含有的部件：

主机        1台                     牙胶针      2根

弯针扳手    1个                     充电底座    1个

电源适配器  1个                     使用说明书  1本

保修卡      1份                     装箱清单    1份

热牙胶切断器

1、无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活；

2、360°环型开关设计，满足任意操持习惯，开关环包含工作指示灯、工作时有工作提示音；可根据左右手习惯调整屏幕角度；

3、 配备多个型号、锥度的工作尖，选择多样；

4、工作尖六角梅花设计，可多方向操作，6个方向可以调整；

5、0.2秒快速加温到200度，1秒快速冷却；

6、2600mAh大容量锂电池，充电所需时间约4个小时，使用寿命长（可充放电500次以上）；

7、采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度，快速准确；

8、T1-T5五个预设的工作模式，皆为记忆模式，每个工作模式可单独调整相应的温度。

9、不同工作模式下加热温度在90℃到300℃范围内可调。可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度；

10、工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套，从而达到保护患者，提升体验感的目的，同时设备能耗大大降低，环保省电效率高；

11、 自动断电保护：根据不同模式下对应温度选择自动断电时间，可设为 3秒，5 秒，8 秒 和 10 秒，以免损伤牙体组织，安全高效。

牙胶尖切断器含有的部件：主机： 1台 ，发热针：3支，充电底座：1个，电源适配器：1个，使用说明书：1本，保修卡1份，装箱清单：1份。