一、全可调颌架

一）颌架

产品特点：

1.全面调整，重现患者牙间隙和动态动作

2.实物咀嚼模拟器，适用于牙科实践和技工室

3.完全可调整的-碳纤维咬合架

4.横向间隙的可变侧移功能，调整范围0至1.5mm（每侧）

5.可变前伸，调整范围0至6mm

6.可变后移，调整范围0至2mm

7.牵引装置，确保压缩颚接头释放度在0至3mm之间

8.横式分析、夹板制造与校正的理想之选

9.碳纤维制轻且耐用，实现完美操控。

10.髁突倾斜的的调节范围在20°至+60°之间

11.贝内特角的调整范围在-5°至+30°之间

技术参数：

1.SCI（矢状面髁突倾斜度）：-20°至+60°

2.贝内特角（HCI）：-5°至+30°

3.前突：0至6mm

4.后移：0至2mm

5.ISS（迅疾侧移）：0-至1.5mm（每侧）

6.牵引：0至3mm

7.正中设计：半轴中心杆

8.以下部件防止咬合架上下臂在正中开启式脱节

9.便于同面弓一起直接转移的任意销：有

二、面弓

产品特点:

1．能够精确的显示出每个病人颌位关系.固定方便,

2..适合用于国际所有颌架系统(如SAM,Kavo,Ivoclar,颌架系统),方便地通过三维方向快速转移颌位关系.

3方便使用,临床尽用3min就能完成精确转移任务,所以能大量节省在临床时间..

4.两分钟内根据患者身体确定颅轴关系

5.上颌模型以颅轴为中心向咬合架转移，可将实际颌位精确调整到咬合架并减少打磨时间